| ΠΙΝΑΚΑΣ ii ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| α/α | Κωδ. είδους | Περ. είδους |
|  | 2402-0003431 | ΧΡΩΣΗ GRAM ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ GRAM (Ο χρόνος των επιμέρους σταδίων να είναι το μέγιστο ένα (1) λεπτό) |
|  | 2402-0003991 | OXIDASE ΤΕΣΤ σε πλάκα Κάρτες δοκιμασίας οξειδάσης επιστρωμένες με το αντιδραστήριο Ν 1 Ν 1 Ν' 1 Ν'- tetramethyl-p-phenylenediamine σε ξηρά μορφή. Κάθε κάρτα να έχει τέσσερις περιοχές αντίδρασης. Η δοκιμασία να εκτελείται χωρίς προσθήκη αντιδραστηρίου. Το διάβασμα να γίνεται σε 20 δευτερόλεπτα. Η συσκευασία να περιέχει 75 κάρτες και να είναι για 300 εξετάσεις |
|  | 2402-0003993 | INDOLE TEST σε πλάκα Κάρτες δοκιμασίας ινδόλης επιστρωμένες με το αντιδραστήριο 5% pdimethylamino-benzaldehyde (DMABA) σε ξηρή μορφή. Κάθε κάρτα να έχει τέσσερις περιοχές αντίδρασης. Η δοκιμασία να εκτελείται χωρίς προσθήκη αντιδραστηρίου. Το διάβασμα να γίνεται σε 30 δευτερόλεπτα. Κάθε θήκη να περιέχει το πολύ 3 κάρτες. Η συσκευασία να περιέχει 75 κάρτες και να είναι για 300 εξετάσεις. |
|  | 2402-0004031 | ΧΡΩΣΗ GIEMSA |
|  | 2402-0003679 | ΧΡΩΣΗ MAY GRUNWALD STAIN |
|  | α/α 4,5 | Να βάφουν επιχρίσματα αίματος και μυελού των οστών. Να έχουν μεγάλη σταθερότητα κατά τη χρήση. Το πρωτόκολλο χρώσης να είναι γρήγορο και απλό χωρίς να απαιτεί περαιτέρω υλικά (διαλύματα, ταμπλέτες κτλ) πλην νερού. Για GIEMSA να έχει σύσταση ως ακολούθως: GS AZUR EOZIN METHYL BLUE Για MAY GRUNWALD να έχει σύσταση ως ακολούθως: MG EOSIN METHYL BLUE MODIFIED ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προδιαγραφές αφορούν χειροκίνητη μέθοδο χρώσης και μελέτης αιματολογικών πλακιδίων με πρωτόκολλο MAY GRUNWALD & GIEMSA. Η κατακύρωση των ζητούμενων ειδών α/α 4,5 θα γίνει από τον ίδιο προμηθευτή λόγω ενιαίου πρωτοκόλλου χρώσης. |